| 设备名称 | 型号 | 数量 | 参数规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| ups控制器 | HQ60GL | 1 | 容量：6KVA 纯在线的静态旁路技术：提供了极强的过载及故障保护装置。 极高的运行效率（>90%），极大地降低机器的运行成本。该系列设计允许用户选择在线式及经济/旁路运行模式，在经济/旁路运行模式运行效率可达到99%，极大地降低运行成本，延长电池寿命。 宽广的输入电压范围（满载165VAC—276VAC），减少电池的使用损耗，延长电池寿命。 RS232及智能接口，提供了远程监控功能，机器面板LCD液晶显示或LED指示灯提供UPS运行状态显示。 双微处理器提供了包括：UPS运行，电池管理，自动启动以及无人职守功能，系统关机及实时负载等自检功能。 极高的可靠性及低的维护率。 在线VFI 技术(满足欧洲EN50091-3标准)，内装EMC滤波器（输入、输出端都有）防止电磁干扰。 适合线形负载和工业类型部分负载（输出功因=0.7） 智能自诊断系统：记录128个信息，LCD显示UPS状态，检测数据，报警等 低功耗 高效率 (由于数字化控制和IGBT技术，高达92%) “经济模式” 功能，机器提高效率达98% 外观尺寸 (W×D×H)mm240×545×445 |
| 电池 | E-100-N | 48 | 12V*100AH铅酸阀控式密闭免维护电池 |
| 电池柜 | B16 | 1 | 800*470*1180（长宽高） |
| 承重架 | 定制 | 1 | 由于蓄电池一节重量是30KG,一组电池16节，一组的重量480KG,三组需要三个蓄电池承重架 |
| 回流充电板 | 定制 | 1 | 由于后备延时时间长，UPS主机需要增加充电板来满足蓄电池充电需求 |
| 线材辅料 | 定制 | 1 | 根据实际场地定制 |