编 制 说 明

一、工程概况

1、工程名称：中国劳动关系学院涿州校区雨水提升工程

2、工程类型：改造

- 工程地点：中国劳动关系学院

二、编制依据

1、中国劳动关系学院涿州校区现场雨水管线走向布置；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013及相关文件；

3、与本工程相关的其他资料；

4、国家施工规范规定；

三、编制范围

- 雨水提升部分：

      - 雨水泵站，提升泵功率为75Kw，直径400mm，一备一用；

      - 管道为压力排水：泵站范围内明管敷设（钢管），范围以外采用PE管；其中：泵站与30号楼间、29号楼与30号楼间、28号楼与29号楼间、27号楼与公园间均做顶管过路套管；

- 雨水灌溉部分：

      - 采用直径100mm的潜水泵从水上公园进行雨水提升至原中水系统，共两组，每组各一台；集中控制

      - 管道采用钢管，与原中水系统碰头；长度为40米

- 其它说明

- 雨水提升泵按照15万元/台（含税）暂估（包括控制柜及相应的线缆敷设）；

- 雨水灌溉泵按照4万元/台（含税)暂估（包括控制柜及相应的线缆敷设）；